Ausschreibungstext

Artikelnummer

237938

Typ

AXIS XFQ1656

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera, Bullet, ex-geschützt, 2688x1512, 3,9-10mm, IP66/67/68

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte Kamera im Edelstahlgehäuse

Zertifizierte Kamera mit Deep Learning

Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche

Herausragende Lichtempfindlichkeit

Erweiterte Analysefunktionen vorinstalliert

Für eine weltweite Installation geeignet

Durch Axis Edge Vault geschütztes Gerät

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Außen, Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 3 |
| Schutzart | IP66/67, IP68 |
| Stromversorgung | 100~240VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C,-40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 lx bei F1,5,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1512 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 81 - 47° |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021077775 |
| Hersteller-Nummer | 02462-001 |
| Serie | Axis XFQ |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS TQ1001-E WALL MOUNT | Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl |
| AXIS TQ1814-E WEATHERSHIELD | Sonnenschutzdach für ex-geschützte Axis Kameras |
| AXIS TQ1915 PLUG THREAD M25X1. | Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M25x1,5 |
| AXIS TQ1916 PLUG THREAD M20X1. | Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M20x1,5 |
| AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT | Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert |
| AXIS TQ1918 ADAPTER M20X1.5-3/4 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M20x1,5 to 3/4" NPT |
| AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT |
| AXIS TQ1921 ADAPTER M20X1.5-1/2 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M20x1,5 to 1/2" NPT |
| AXIS TQ1922-E SWIVEL JOINT | Drehgelenk, für die Ausrichtung unbeweglicher Kameras |
| AXIS TQ1923-E WIPER BLADE 5P | Ersatzwischerblätter, für AXIS XFQ1656, 5er-Pack |
| AXIS TQ1924-E WASHER NOZZLE | Ersatzwaschdüse für AXIS XFQ1656 |
| AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5 | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |
| AXIS TU6012 CONN 2-PIN 7.62 ST | Connector 2-Pin 7.62 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack |
| AXIS TU6013 CONN 2-PIN 5.08 ST | Connector 2-Pin 5.08 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack |
| AXIS TU6014 CONN 6-PIN 3.81 ST | Connector 6-Pin 3.81 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++ | 4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++ | 8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen