Ausschreibungstext

Artikelnummer

237403

Typ

Bosch NDP-7602-Z40

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,40x,4,25-170mm klar, IVA, Einbau, Außen

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

40x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom

hervorragende Lichtverhältnisse und hoher Dynamicbereich

Für den Außeneinsatz, Deckeneinbau

Integrierte Intelligent Video Analysis (IVA Pro)

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 240VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0075 lx bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 400 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.389.322 |
| Serie | Bosch AUTODOME 7100i |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch MVC-IVA-IT | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro |
| --- | --- |
| Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| Bosch NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| Bosch NDA-7100-PEN | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-7100-PENF | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss |
| Bosch NDA-7100-PIPE | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr |
| Bosch NDA-7100-PIPEF | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr |
| Bosch NDA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| Bosch NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| Bosch NPD-6001-I | HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt, Industrie |
| Bosch NPD-6001C | HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt |
| Bosch NPD-6001C-E | HighPoE Midspan 60W IEEE802.3bt IP67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen