Ausschreibungstext

Artikelnummer

238806

Typ

NDP-7604-Z12L

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 8MP@30fps,12x,9,3-111,6mm klar, IVA, IR, IP66, Außen

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 240VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 12 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,998 lx bei F2,8 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 400 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 9,3 - 111,6 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039119926 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.389.326 |
| Serie | Bosch AUTODOME 7100i |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NPD-9001-E | HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67 |
| --- | --- |

Empfehlungen

| MVC-IVA-IT | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro |
| --- | --- |
| MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| NDA-7100-PEN | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i |
| NDA-7100-PENF | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss |
| NDA-7100-PIPE | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr |
| NDA-7100-PIPEF | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr |
| NDA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| SD-064G | SD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| SD-128G | SD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| SD-256G | SD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen