Ausschreibungstext

Artikelnummer

238931

Typ

Hikvision DS-2CD3766G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Dome, Tag/Nacht, 6MP, 2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 6 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie

Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation

Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,4" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3200x1800 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Infrarot |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 106° |
| Bildwinkel vertikal | 55,9° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160411880 |
| Hersteller-Nummer | 311323517 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen