Ausschreibungstext

Artikelnummer

238876

Typ

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, Alarm, IP66

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MP Auflösung

Konzentriert sich auf die Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen auf der Grundlage von Deep Learning

Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

Durch die Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera Bereiche von Interesse überwachen

4 × optischer Zoom ermöglicht die nähere Betrachtung von Motiven in weitläufigen Bereichen

Bis zu 50 m IR-Reichweite sorgen für Sicherheit bei Nacht

Unterstützung für audiovisuelle Alarme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 14 W |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 350 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 60 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 60 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 96,7° |
| Bildwinkel vertikal | 51,1° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327001124 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen