Ausschreibungstext

Artikelnummer

238924

Typ

Hikvision DS-2CD3666G2-IZS(7-35mm)(H)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 6MP, 7-35mm, Infrarot, Alarm, Audio

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 6 MP Auflösung

120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten

Effiziente H.265+-Kompression

Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Überwachung

Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio

Wettergeschützt (IP66) und vandalismusgeschützt (IK10)

Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicherheit in Echtzeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,4" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3200x1800 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 106° |
| Bildwinkel vertikal | 55,9° |
| Brennweite | 7 - 35 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311323488 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen