Ausschreibungstext

Artikelnummer

230472

Typ

Hikvision DS-2TD2167T-7/P(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 6,5mm, IP66, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

Auflösung 640 × 512, 17 μm, VOx UFPA, NETD < 35 mK (25 °C, F# = 1,0)

Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F), Max (± 2 °C, ± 2 %)

Bildverarbeitungstechnologie: linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D-DNR

Branderkennungsalgorithmus

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Bullet |
| Leistungsaufnahme | 5,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VDC, 9-15 VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| System | True Day&Night |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 88,5° |
| Bildwinkel vertikal | 73,2° |
| Brennweite | 6,5 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 305401266 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen