Ausschreibungstext

Artikelnummer

209896

Typ

NBN-80052-BA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 2992x1680, 1/8" IVA, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/1,8" Tag/Nacht HD Netzwerkkamera

Auflösung 5 Megapixel

Wide Dynamic Range 97+16dB

Tag/Nacht mit schaltbarem IR-Filter

Integrierte IVA-Funktionalität

Alarmeingänge, Audio

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332916900 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch DINION IP starlight 8000 MP |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2992x1680 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,00825 Lux bei F1,2, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 97+16dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | F.01U.363.614 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LFF-8012C-D35 | Objektiv, Tag/Nacht, F1,8/35mm, 2/3", C, manuell IR-korrigiert, 12 Megapixel |
| --- | --- |
| LFF-8012C-D50 | Objektiv, Tag/Nacht, F2/50mm, 2/3", C, mauell IR-korrigiert, 12 Megapixel |
| LVF-8008C-P0413 | Objektiv, Tag/Nacht, F1.5/4-13mm, 1/1,8", CS P-Iris, Varifokal, 12 Megapixe |
| NBN-MCSMB-03M | Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (weiblich) 0,3m |
| NBN-MCSMB-30M | Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (männlich) 3m |
| UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |