Ausschreibungstext

Artikelnummer

238972

Typ

Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 5MP, Infrarot,

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 2 MP, 1920×1080 Auflösung

2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite

Bis zu 20 m IR-Abstand für helle Nachtaufnahmen

Bis zu 20 m Weißlichtabstand für helle Nachtaufnahmen

Hohe Audioqualität mit Audio über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon

Ein Anschluss für vier umschaltbare Signale (TVI/AHD/CVI/CVBS）

Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 3,3 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | nein |
| Power over Ethernet | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux |
| System | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Videoausgänge | AHD, CVI |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 101° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847166878 |
| Hersteller-Nummer | 300615438 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen