Ausschreibungstext

Artikelnummer

212787

Typ

NBN-80122-CA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 4000x3000, 1/2,3" IVA, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/2,3" Tag/Nacht Ultra HD Netzwerkkamera

Auflösung 12 Megapixel (20fps), 4K (30fps)

Alarmeingänge, Audio

Integrierte IVA-Funktionalität

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12 VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332977604 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch DINION IP ultra 8000 MP |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel, 4K Ultra HD, 5 Megapixel, HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Bildübertragungsrate | 20 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux bei F1,2, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, Intelligent Auto Exposure |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 92dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | F.01U.364.633 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LFF-8012C-D35 | Objektiv, Tag/Nacht, F1,8/35mm, 2/3", C, manuell IR-korrigiert, 12 Megapixel |
| --- | --- |
| LFF-8012C-D50 | Objektiv, Tag/Nacht, F2/50mm, 2/3", C, mauell IR-korrigiert, 12 Megapixel |
| LVF-8008C-P0413 | Objektiv, Tag/Nacht, F1.5/4-13mm, 1/1,8", CS P-Iris, Varifokal, 12 Megapixe |
| NBN-MCSMB-03M | Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (weiblich) 0,3m |
| NBN-MCSMB-30M | Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (männlich) 3m |
| UHO-HBGS-51 | Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66 |
| UHO-POE-10 | Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67 |
| UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |
| SL1250M | F1,8/12-50mm, 12 Megapixel Objektiv, 4K, Varifokal, manuell, 1/1,7", CS |
| SL410M | F1,4/4-10mm, 12 Megapixel Objektiv, 4K, Varifokal, manuell, 1/1,7", CS |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |