Ausschreibungstext

Artikelnummer

238721

Typ

AXIS I8116-E BLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1 Ruftaste, 5MP, IP65, schwarz

Hauptmerkmale

Kleine und leistungsstarke Zugangssicherung

Formfaktor für Pfosten

Hochwertiges Video in 5 MP mit Audio

SIP-Unterstützung

Unterstützt Analysefunktionen auf der Grundlage von Deep Learning

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Verfügbar in schwarz und weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, Linear PCM |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kamera | 5 MP Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | Integriert |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ruftasten | 1 |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Zertifizierungen | IK07,IK08 |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 162° |
| Brennweite | 1,95 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021076891 |
| Hersteller-Nummer | 02409-001 |
| Serie | Axis I-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| --- | --- |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS TI8204 RECESSED MOUNT BLACK | Unterputz Montageset, für AXIS I8116-E Türsprechstelle, schwarz |
| AXIS TI8204 RECESSED MOUNT WHITE | Unterputz Montageset, für AXIS I8116-E Türsprechstelle, weiß |
| AXIS TI8605 PROTECTION COVER B | Abdeckhaube, für AXIS I8116-E, schwarz, IK10 |
| AXIS TI8605 PROTECTION COVER S | Abdeckhaube, für AXIS I8116-E, RAL 2004, orange, IK10 |
| AXIS TI8605 PROTECTION COVER W | Abdeckhaube, für AXIS I8116-E, weiß, IK10 |
| AXIS TI8606 WEDGE MOUNT | Keilhalterung +/-30°, für AXIS I8116-E |
| AXIS TI8903 CLEAR DOME 5P | Ersatzkuppel für AXIS TI8903, 5er-Pack |
| AXIS TQ9302 POLE MOUNT | Masthalter, innen, für AXIS Q9307-LV, AXIS I8116-E und AXIS P32-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen