Ausschreibungstext

Artikelnummer

238720

Typ

AXIS I8116-E WHITE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1 Ruftaste, 5MP, IP65, weiß

Hauptmerkmale

Kleine und leistungsstarke Zugangssicherung

Formfaktor für Pfosten

Hochwertiges Video in 5 MP mit Audio

SIP-Unterstützung

Unterstützt Analysefunktionen auf der Grundlage von Deep Learning

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Verfügbar in schwarz und weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021076884 |
| --- | --- |
| Serie | Axis I-Serie |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | 5 MP Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Brennweite | 1,95 mm |
| Bildwinkel horizontal | 162° |
| Beleuchtung | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, Linear PCM |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schaltausgänge | 1x Relais, 2x I/O |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Ruftasten | 1 |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK07, IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | 02408-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Diese kleine und leistungsstarke Netzwerk-Video-Gegensprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und lässt sich auf engstem Raum ganz einfach installieren. Sie verfügt über integrierte Cybersicherheitsfunktionen und unterstützt erweiterte Analysefunktionen auf der Grundlage von Deep Learning.Unbegrenzte Montagemöglichkeiten Dank einer Breite von lediglich 48 mm können Sie die AXIS I8116-E überall montieren, wo sie gebraucht wird, an Wänden, Türrahmen und Pfosten. Des Weiteren ist dank Unterputzmontage-Zubehör eine versenkte Wandmontage möglich. Diese leistungsstarke Gegensprechanlage ermöglicht eine schnelle und flexible Installation und hält die Kosten niedrig. Mit nur einem PoE-Kabel können Sie die Zugangssicherheit steigern, indem Sie Schlösser steuern und das System um Videosicherheit ergänzen. Darüber hinaus kann man die I/O-Ports zur engeren Integration mit Lösungen zur Zutrittskontrolle auf den Port eines Lesers umschalten.Sicher und einfach zu integrierenDank der integrierten Cybersicherheitsfunktionen trägt AXIS I8116-E Network Video Intercom zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff bei und schützt Ihr System. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Diese für den Außenbereich geeignete Netzwerk-Gegensprechanlage ermöglicht die nahtlose Integration mit weltweit führenden VMS-Systemen. Darüber hinaus unterstützt sie SIP (Session Initiation Protocol) für die Integration in IP-Telefonanlagen sowie offene Programmierschnittstellen zur Softwareintegration, einschließlich VAPIX und ONVIF.Kraftvolle Leistung am EdgeDie AXIS I8116-E ermöglicht Ihnen nicht nur die Identifizierung und Kontrolle von Besuchern Ihres Geländes, sondern lässt sich wie jede andere Überwachungskamera mit Ihrem System verbinden und kann so alles Wichtige aufzeichnen. Diese leistungsstarke Gegensprechanlage unterstützt erweiterte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning. Mit AXIS Object Analytics können Sie Menschen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren, wobei alle Funktionen auf Ihre Überwachungsanforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus sorgt diese 5-MP-Gegensprechanlage dank WDR für Klarheit, wenn die Szene sowohl dunkle als auch helle Bereiche beinhaltet.

Zubehör

| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| --- | --- |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS TI8204 RECESSED MOUNT BLACK | Unterputz Montageset, für AXIS I8116-E Türsprechstelle, schwarz |
| AXIS TI8204 RECESSED MOUNT WHITE | Unterputz Montageset, für AXIS I8116-E Türsprechstelle, weiß |
| AXIS TI8605 PROTECTION COVER B | Abdeckhaube, für AXIS I8116-E, schwarz, IK10 |
| AXIS TI8605 PROTECTION COVER S | Abdeckhaube, für AXIS I8116-E, RAL 2004, orange, IK10 |
| AXIS TI8605 PROTECTION COVER W | Abdeckhaube, für AXIS I8116-E, weiß, IK10 |
| AXIS TI8606 WEDGE MOUNT | Keilhalterung +/-30°, für AXIS I8116-E |
| AXIS TI8903 CLEAR DOME 5P | Ersatzkuppel für AXIS TI8903, 5er-Pack |
| AXIS TQ9302 POLE MOUNT | Masthalter, innen, für AXIS Q9307-LV, AXIS I8116-E und AXIS P32-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen