Ausschreibungstext

Artikelnummer

239182

Typ

Hanwha Vision ANV-L6012R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)

2,8mm Festobjektiv FoV H: 114° / V: 62°

30fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264)

H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)

Virtueller Bereich und virtuelle Linie

Bewegungserkennung, Manipulation

Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)

Integrierte IR Beleuchtung

PoE-Stromversorgung

Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung

IP66, IK10-Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | ANV-L6012R |
| Serie | A-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-125HMW | Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300LMW | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |
| Hanwha Vision SBP-300WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBV-A14B | Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen