Ausschreibungstext

Artikelnummer

239180

Typ

ANO-L7022R

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4mm, 2560x1440, Infrarot, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560 x 1440)

4,0mm Ojektiv mit 78,2° HFoV

30fps@alle Auflösungen (H.265/H.264)

H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)

Virtueller Bereich und virtuelle Linie

Bewegungserkennung, Manipulation

Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)

Integrierte IR Beleuchtung

PoE-Stromversorgung

Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung

IP66 für den Außeneinsatz geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | ANO-L7022R |
| Serie | A-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBV-A14B | Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen