Ausschreibungstext

Artikelnummer

239233

Typ

Hanwha Vision PNM-C34404RQPZ

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektionale Kamera, 32MP, 4 x 4K, IR, 3,3-5,7mm MVF, PTZ 40x, WDR, IP66, IK10, HiPoE

Hauptmerkmale

32MP, 4x 4K Multidirektionale Kamera, eine IP-Adresse

2MP PTZ AI Kamera mit 40x Optisches Zoom

Bildrate 20fps@8MP (H.265, H.264) AI Off

Motorisiertes Varifokalobjektiv 3,3~5,7mm

USB-Anschluss für einfache Installation

Analytische Ereignisse basierend auf AI-Engine:

Objekterkennung (Person/Fahrzeug) und IVA

AI-basierte Erkennung Herumlungern und Linienüberquerungen

WiseNRII und WiseStreamIII (basierend auf AI-Engine)

I/O Box Kompatibilität für Audio & Alarm I/O

HPoE Stromversorgung, Injector im Lieferumfang

Hartbeschichtete Kuppel, IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | HiPoE, IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux @ F1,5 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 3,3 - 5,7 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert), Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNM-C34404RQPZ |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen