Ausschreibungstext

Artikelnummer

238809

Typ

NBE-5703-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944@30fps 3,2-10,5mm, IR, IP66/67, IVA

Hauptmerkmale

5 MP für detailreiche Bilder

starlight Kameratechnologie mit hervorragender Leistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen

IVA Pro Building inklusive

Großer Dynamikbereich

Eingebauter intelligenter IR-Strahler mit bis zu 60m Sichtweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4060039130846 |
| Serie | Bosch DINION 5100i |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06lx bei F1.6 |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 29 - 96° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner Speicher | optional |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Hersteller-Nummer | F.01U.393.998 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MSD-064G | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| MSD-128G | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| MSD-256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| MVC-IVA-PER | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| NCA-WLAN-EU | USB WLAN Dongle, für Kameraeinrichtung |
| NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen