Ausschreibungstext

Artikelnummer

239669

Typ

WV-S8543LG

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 3x4MP@30fps, 2,9-7mm AI, IK10, IP66/67, IR, smoked, out

Hauptmerkmale

3x4MP (12MP)

270° Abdeckung mit einer IP Adresse

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 108dB

Farbige Nachtsicht (0,21 bis 0,3 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute 360° IR-LED

Remote Zoom und Fokus

Kontinuierliche Sichtunterstützung

Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen weiten Bereich

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4549980537329 |
| --- | --- |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,59 Lux bei F1,44 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 108dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,9 - 7,3 mm |
| Zoomfaktor | 2,5x |
| Bildwinkel horizontal | 43 - 100° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | WV-S8543LG |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| WV-QDC501C | Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear |
| WV-QDC501G | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked |
| WV-QJB503-W | Basishalterung WV-Q105A |
| WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| WV-QSR503-W | Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| WV-QSR503F-W | Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| WV-QSR503F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß |
| WV-QSR503M-W | Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| WV-QSR503M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß |
| WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |