Ausschreibungstext

Artikelnummer

239670

Typ

i-PRO WV-S8544G

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 4x4MP@30fps, 2,9-7mm AI, IK10, IP66/67, smoked, out

Hauptmerkmale

4x4MP (16MP)

360° Abdeckung mit einer IP Adresse

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 108dB

Farbige Nachtsicht (0,21 bis 0,3 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Remote Zoom und Fokus

Kontinuierliche Sichtunterstützung

Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen weiten Bereich

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 108dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,59 Lux bei F1,44 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 43 - 100° |
| Brennweite | 2,9 - 7,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.5 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4549980537299 |
| Hersteller-Nummer | WV-S8544G |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC501C | Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear |
| i-PRO WV-QDC501G | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked |
| i-PRO WV-QJB503-W | Basishalterung WV-Q105A |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QSR503-W | Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR503F-W | Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR503F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR503M-W | Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR503M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |