Ausschreibungstext

Artikelnummer

239349

Typ

AXIS P3738-PLE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensorkamera, Tag/Nacht, 4x 3840x2160, IP66/67, IK09, IR

Hauptmerkmale

4x4K UHD multidirektional mit Deep Learning

4x4K UHD bei 12,5 (15) Bildern pro Sekunde pro Kanal

360°-IR-Strahler mit einzeln ansteuerbaren LEDs

Flexible Montagemöglichkeiten

Unterstützt erweiterte Analysefunktionen

Durch Axis Edge Vault geschütztes Gerät

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080645 |
| Serie | Axis P37, Ladendiebstahl verhindern, Videoüberwachung im Einzelhandel |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | 32 Megapixel, 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 12,5 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,19 Lux bei F1,9 |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 8,1 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 40° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02635-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Die Panoramakamera eignet sich perfekt für die großflächige Überwachung und liefert hervorragende Übersichten bei genauer Abdeckung. Dank des hocheffizienten Stromverbrauchs ist die Kamera nicht nur nachhaltig, sondern auch sparsam im Betrieb.</p><p><strong>Weiträumige Überwachung mit qualitativ hochwertiger Übersicht ? rund um die Uhr </strong></p><p>Die AXIS P3738-PLE verfügt über vier Kanäle mit 4K pro Kanal mit 15 Bildern pro Sekunde, mit denen Sie sowohl Weitwinkel- als auch vergrößerte Detailansichten erfassen können. Eine Tag/Nacht-Funktionalität und der 360°-IR-Strahler mit individuell steuerbaren LEDs sowie ein abnehmbarer Infrarot-Sperrfilter sind im Lieferumfang enthalten. Sie kommen somit in den Genuss reflexionsfreien Videomaterials und herausragender Bildqualität auch bei schwachem Licht oder völliger Dunkelheit. Außerdem sorgt Forensic WDR für Klarheit, wenn die Szene sowohl dunkle als auch helle Bereiche enthält. Darüber hinaus ist es möglich, Metadaten und AXIS Object Analytics-Streams auf mehreren Kanälen durchlaufen zu lassen, sodass Sie Personen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren können, beispielsweise beim Betreten eines benutzerdefinierten Bereichs. Damit lassen sich ausgewählte Objekte in einem ausgewählten Bereich zu zählen und bei Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts einen Alarm auslösen zu lassen.</p><p><strong>Geniales Design</strong></p><p>Die kompakte Kamera bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie kann beispielsweise zur diskreten Überwachung versenkt oder in Decken für eine vollständige 360°-Abdeckung montiert werden. Bei der Befestigung in Ecken bietet sie eine Abdeckung von 270°. Mit einem manipulationssicheren Gehäuse und einem integrierten Wetterschutz mit Schutzart IP66/IP67, der vor Regen, Schnee und Sonnenlicht schützt, eignet sie sich optimal für die Wandmontage im Freien. Darüber hinaus können alle vier Kameraköpfe mit Variofokus für ein optimales Sichtfeld bewegt und gedreht werden. Zusätzlich lässt sich jeder Kopf einzeln steuern, sodass Sie Szenen in vier Richtungen überwachen können. Zudem lassen sich die Kamerasensoren so verdrehen, dass sie eng parallel nebeneinander ausgerichtet werden können. sodass eine Kamera für die Gesamtübersicht sorgt, während die andere ergänzende Detailaufnahmen liefert.</p><p><strong>Kostengünstig und sicher</strong></p><p>AXIS P3738-PLE mit vier Kameraköpfen in einer Kamera lässt sich schnell, genau und kostengünstig installieren. Das liegt nicht zuletzt daran, dass nur eine Kamera montiert, ein Kabel verlegt, eine IP-Adresse vergeben und eine Lizenz für die Video Management Software (VMS) installiert werden muss. Darüber hinaus liegt sie im Vergleich zu Kameras mit mehreren Einzelsensoren mit ihrem Energieverbrauch branchenweit am niedrigsten ? selbst bei aktivierter IR-Funktion. Damit sorgt sie für eine nachhaltige Überwachung bei geringeren Betriebskosten. Dank des fernsteuerbaren Zooms entfällt das Feineinstellen von Hand. Darüber hinaus reduziert Axis Zipstream den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich. Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, schützt die Integrität des Geräts ab Werk und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff</p><p><strong>Analysefunktionen mit Deep Learning </strong></p><p>Diese auf ARTPEC-8 basierende Hochleistungskamera verfügt über eine Deep Learning Processing Unit (DLPU), wodurch teure Server überflüssig werden und ein schnelleres und skalierbareres System ermöglicht wird. Darüber hinaus wurden die Verarbeitungsfunktionen verbessert, sodass noch mehr Daten als zuvor erfasst und analysiert werden können ? Edge-basiert. Damit werden forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichnetem Videomaterial schneller, einfacher und effizienter. Dank AXIS Object Analytics lassen sich Personen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren. Darüber hinaus können Sie dank Unterstützung von ACAP Version 4 den Wert Ihres Systems mit individuell zugeschnittenen Anwendungen auf Grundlage Edge-basiertem Deep Learning von Axis und unseren Partnern steigern.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS ACI COND ADAP 1/2 " U-SHAPE 20MM 5P | Adapter für 20mm U-Form Kabelschutz, auf Axis 1/2" Standard, 2 Stück, weiß |
| AXIS ACI COND ADAP 1/2"-3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 1/2" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 1/2"-3/4" A 2P | Adapter für 3/4" und M25 Kabel Schutzrohre, auf 1/2" Axis Standard, 2 Stück, weiß |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS T94N01D PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, für AXIS P3717-PLE und P3719-PLE, 1,5" NPS Gewinde, Schutzdach |
| AXIS TP3105-E PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, schwarz, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich |
| AXIS TP3204-E RECESSED MOUNT | Deckeneinbauadapter, für AXIS P37 Serie, außen |
| AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl) |
| AXIS TP3813-E VENTLESS METAL CASING | Außengehäuse, lüfterlos, IP66, IK09, für ausgewählte Axis P37 Multidirektional Kameras |
| AXIS TP3831-E DOME COVER CLEAR | Ersatzkuppel für AXIS P37, für P3735-PLE, P3737-PLE, P3738-PLE, klar |
| AXIS TP3832-E DOME SMOKED | Ersatzkuppel für AXIS P37, für P3735-PLE, P3737-PLE, P3738-PLE, getönt |
| AXIS TP3833-E DOME CASING BLACK | Schwarzes Gehäuse für AXIS P37 Panoramic Kameras |
| AXIS TP3907 CLAMP BRACKET MOUNT 10P | Klemmhalterung für ausgewählte Panorama-Kameras der AXIS P37 Serie, 10er-Pack |
| AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen