Ausschreibungstext

Artikelnummer

209418

Typ

NBN-50022-V3

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 1920x1080, 3,3-12mm, 1/2,7", WDR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/2,7" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera

Wide Dynamic Range 76dB

Auflösung 1920x1080 Pixel (1080p)

Varifokal-Objektiv 3,3-12mm

2-Wege-Audio, Alarmein- und -ausgänge

Bewegungserkennung (Motion+)

Region of Interest (POI)

Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement

SD Slot für lokale Aufzeichnung

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332924912 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Dinion IP 4000 HD |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux bei F1,4, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 76dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,3 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 110 - 34° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, silber |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | F.01U.288.218 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| S1460 | Servicekabel für Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm auf BNC, 1m |
| --- | --- |

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |