Ausschreibungstext

Artikelnummer

239866

Typ

NUV-3702-F04H

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Mini, 1/2,8" Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, H.265, 3,2mm, 106°, IK08, HDMI

Hauptmerkmale

Kompaktes Design mit schneller und einfacher Installation und Einrichtung

IVA Pro Buildings vorinstalliert

Hoher Dynamikbereich (HDR) zur Erkennung aller Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen

Eingebautes Secure Element mit Trusted Platform Modul (TPM)

mit HDMI output

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039162526 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 106° |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | F.01U.408.398 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Serie | Bosch FLEXIDOME micro 3100i |
| Stromversorgung | PoE, PoE+ |
| System | True Day&Night |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-3081-4S | 4S Adapterplatte für Bosch NDV-3000 |
| --- | --- |
| NDA-5080-CMB | Montagebox, Ecke für Flexidome IP micro 3000i |
| NDA-5081-PIP | Adapter für Hängemontage 110mm, für Bosch Kameras |
| NDA-5081-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für Lüftungskanäle, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i |
| NDA-5081-TM | Neigehalterung, für abgewinkelte Kameraposition, für Bosch Flexidome |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen