Ausschreibungstext

Artikelnummer

239866

Typ

Bosch NUV-3702-F04H

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Mini, 1/2,8" Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, H.265, 3,2mm, 106°, IK08, HDMI

Hauptmerkmale

Kompaktes Design mit schneller und einfacher Installation und Einrichtung

IVA Pro Buildings vorinstalliert

Hoher Dynamikbereich (HDR) zur Erkennung aller Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen

Eingebautes Secure Element mit Trusted Platform Modul (TPM)

mit HDMI output

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 106° |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039162526 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.433.032 |
| Serie | Bosch FLEXIDOME micro 3100i |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch NDA-3081-4S | 4S Adapterplatte für Bosch NDV-3000 |
| --- | --- |
| Bosch NDA-3081-PC | Lackierbare Abdeckung für FLEXIDOME 3100i micro innen, schwarz, 4 Stück |
| Bosch NDA-3083-LWMT | Wandhalterung, L-Form für FLEXIDOME 3100i, 5100i innen |
| Bosch NDA-5080-CMB | Montagebox, Ecke für Flexidome IP micro 3000i |
| Bosch NDA-5081-PIP | Adapter für Hängemontage 110mm, für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-5081-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für Lüftungskanäle, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i |
| Bosch NDA-5081-TM | Neigehalterung, für abgewinkelte Kameraposition, für Bosch Flexidome |
| Bosch NDA-MCBNC-01M | Anschlusskabel für IP-Kameras mit analogem Videoausgang 0,1m |
| Bosch NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| Bosch NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| Bosch NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| Bosch NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen