Ausschreibungstext

Artikelnummer

239861

Typ

NUV-3703-F04

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Mini, 1/2,7" Tag/Nacht, 2592x1944@30fps, H.265, 3,2mm, 101°, IK08

Hauptmerkmale

Kompaktes Design mit schneller und einfacher Installation und Einrichtung

IVA Pro Buildings vorinstalliert

Hoher Dynamikbereich (HDR) zur Erkennung aller Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen

Eingebautes Secure Element mit Trusted Platform Modul (TPM)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4060039162380 |
| Serie | Bosch FLEXIDOME micro 3100i |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100,8° |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Intelligent Video Analytics |
| Hersteller-Nummer | F.01U.408.381 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-3081-4S | 4S Adapterplatte für Bosch NDV-3000 |
| --- | --- |
| NDA-5080-CMB | Montagebox, Ecke für Flexidome IP micro 3000i |
| NDA-5081-PIP | Adapter für Hängemontage 110mm, für Bosch Kameras |
| NDA-5081-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für Lüftungskanäle, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i |
| NDA-5081-TM | Neigehalterung, für abgewinkelte Kameraposition, für Bosch Flexidome |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen