Ausschreibungstext

Artikelnummer

239809

Typ

AMG Systems AMGFIB-2VR-1SD-3CC-M1B

Kurzbeschreibung

Industrieller 2-Kanal CVI/TVI/AHD/CVBS Video Empfänger, 1x Duplex RS422/485 Serial Data, 2x Kontakt in Videorichtung, 1x in Return

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Reichweite | 1 km |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 9-36 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Wellenlänge | 1550nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMGFIB-2VR-1SD-3CC-M1B |
| Serie | AMGFIB |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG2034 | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau |
| --- | --- |
| AMG Systems AMG2034-12-RP-AA | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC |
| AMG Systems AMG2034-12-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC |
| AMG Systems AMG2034-12-RP-DD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC |
| AMG Systems AMG2034-1256-DD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC |
| AMG Systems AMG2034-1256-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC |
| AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| AMG Systems AMGPSU-W12-P25 | 12VDC, 25W (2A) Industrienetzteil, Wandstecker Montage, inklusive Netzstecker Clip |

Empfehlungen

Dienstleistungen