Ausschreibungstext

Artikelnummer

239917

Typ

WV-X15600-V2LN

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie. 6MP@60fps, 4,3-8,6 AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

6MP

Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps

kompatibel mit AI On-site Learning App

Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras

Clear-Sight-Beschichtung

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 53 - 104° |
| Brennweite | 4,3 - 8,6 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,5 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | WV-X15600-V2LN |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| System | True Day&Night |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Zoomfaktor (digital) | 2 |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |