Ausschreibungstext

Artikelnummer

238675

Typ

SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Kurzbeschreibung

INB-68M2812MFA, Anschlussbox 3840 x 2160, 24h Farbe, IR, LTE, Varioobjektiv 2,8 - 12 mm, WDR, Plug & Play

Hauptmerkmale

Mobile Videoüberwachung inkl. Stromkabel

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 8MP/30fps

Plug & Play

Inkl. Stromkabel (5m) mit Schuko Stecker

Abmessungen: 300 x 200 x 400 mm

Drahtlose Konnektivität durch LTE

Baustellentauglich

Einfache Montage/Demontage

Fernzugriff per QR-Code

INB-68M2812MFA

SIM Karte nicht inbegriffen

Antenne ist nicht geeignet für WLAN

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Solvido WDR Kameras |
| --- | --- |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Intrusion Detection, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 107 - 34° |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Kameraform | Bullet |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m Weißlicht, ca. 35m IR |
| Hersteller-Nummer | 238675 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Eigenschaften: Drahtlose Konnektivität: Kein Netzwerk erforderlich: Verabschieden Sie sich von lästigen LAN-Kabeln. Unsere Lösung nutzt drahtlose Technologie für eine einfache Installation und flexible Positionierung. Es nutzt das mobile Netzwerk (LTE) zur Übertragung der Videodaten. Baustellentauglich: Dank ihrer robusten Bauweise und widerstandsfähigen Materialien ist unsere Lösung perfekt für den Einsatz auf Baustellen geeignet. Einfache Montage/Demontage: Die Installation und Einrichtung erfolgen mühelos und erfordert keine speziellen Voraussetzungen oder Spezialwerkzeuge. Es ist lediglich ein 230V Stromversorgung vonnöten. Fernzugriff per QR-Code: Greifen Sie bequem von überall auf die Videodaten zu, indem Sie einfach den QR-Code mit ihrem Smartphone scannen. Die Videodaten können ebenfalls über den PC abgerufen werden über eneo INsight. Unsere mobile Videolösung ist die optimale Wahl für Baustellen und andere Standorte ohne Netzwerkinfrastruktur. Sie ermöglicht einfache Überwachung und Sicherheit, wo immer Sie sie benötigen.

Zubehör

| SOL-WST-MB-20 | Mastbefestigung 20cm für SOL-IQbox-mini, Set (2St) |
| --- | --- |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen