Ausschreibungstext

Artikelnummer

240043

Typ

Hanwha Vision TNO-C3012TRA

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 4,4mm, 90°, 384x288, 8fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse

Auflösung 384x288 Pixel mit 8 Bilder/Sek.

Brennweite 4,4 mm: 90° HFoV

Hochleistungsdetektor verwendet (17µm, NETD 30mK)

AI-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)

Temperaturüberwachungsbereich -40°~ 550°C

Audio und Alarm Unterstützung

Motion Detektion, Alarm Handover

Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Stromversorgung: PoE, 12V DC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| System | Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 768x576 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 4,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNO-C3012TRA |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBD-180PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-060BA | Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25) |
| Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |

Empfehlungen

Dienstleistungen