Ausschreibungstext

Artikelnummer

239896

Typ

Hanwha Vision SMT-2740

Kurzbeschreibung

27" (68,6cm) LCD Monitor, LED, unterstützt bis 3840x2160 @60Hz, HDMI, DP, VGA, PIP/PBP

Hauptmerkmale

27 Zoll UHD Monitor, unterstützt bis zu 3840x2160@60Hz

Helligkeit 300 cd/m² (typisch),

Kontrast 900:1 (Minimum), 1200:1 (typisch)

Betrachtungswinkel (H/V) : 178°/178°

Reaktionszeit: 14ms (typisch)

Video-Eingang: HDMI, DP

Zwei Fenster PIP/PBP

Lebensdauer des Panels: 30.000 Stunden

Entwickelt und getestet für den 24/7-Betrieb

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop, Industrie |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 " |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 14 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Videoeingänge | Display Port, HDMI |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SMT-2740 |
| Serie | Hanwha Vision Monitore |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen