Ausschreibungstext

Artikelnummer

240588

Typ

PNO-A9311R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, AI-Analyse, 3840x2160, 31x MVF, H.265, IR, IP66/67, IK10, 12V, PoE

Hauptmerkmale

Maximale 4K-Auflösung 3840x2160 Pixel

Motorisiertes Vari Fokal Objektiv 6.91~214.7mm (31x)

IR sichtbare Reichweite 70m

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB), WiseNR (mit KI-Engine)

H.265, H.264, MJPEG Codec

Objektklassifizierung, Attribute und BestShot

Fahrzeugzählung, Personenzählung, Ausrutsch- und

Sturzerkennung

Verstärkte Haltbarkeit (IP66/IP67, IK10, NEMA4X)

ONVIF-Profil S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API)

Wisenet offene Plattform

Cybersicherheit auf höchstem Niveau durch

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 60,92 - 2,2° |
| Brennweite | 6,91 - 214,7 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lichtempfindlichkeit | 0,075 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | PNO-A9311R |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Wisenet AI |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen