Ausschreibungstext

Artikelnummer

240588

Typ

PNO-A9311R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, AI-Analyse, 3840x2160, 31x MVF, H.265, IR, IP66/67, IK10, 12V, PoE

Hauptmerkmale

Maximale 4K-Auflösung 3840x2160 Pixel

Motorisiertes Vari Fokal Objektiv 6.91~214.7mm (31x)

IR sichtbare Reichweite 70m

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB), WiseNR (mit KI-Engine)

H.265, H.264, MJPEG Codec

Objektklassifizierung, Attribute und BestShot

Fahrzeugzählung, Personenzählung, Ausrutsch- und

Sturzerkennung

Verstärkte Haltbarkeit (IP66/IP67, IK10, NEMA4X)

ONVIF-Profil S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API)

Wisenet offene Plattform

Cybersicherheit auf höchstem Niveau durch

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet AI |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4K |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,075 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 6,91 - 214,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 60,92 - 2,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | PNO-A9311R |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

VorteileÜberwachung aus großer Entfernung mit 31-fachem Zoom, 70-Meter-Infrarot und 4K-Auflösung für hochwertige Bilder mit Deep Learning bietet eine genaue Objektklassifizierung, auch für Personen und Fahrzeuge, sowie spezifische Objektattribute, z. B. Altersgruppe, Geschlecht und Kleidung.KI versorgt den PNO-A9311R mit intelligenten Analysen, einschließlich Fahrzeugzählung, Personenzählung, Ausrutschen und Sturz, Warteschlangenmanagement sowie Erkennung von virtuellen Bereichen und LinienüberquerungenDurch den Einsatz von KI werden Fehlalarme reduziert, so dass sich die Bediener nur auf echte Ereignisse konzentrieren können.Durch ein besseres Verständnis des Verkehrsflusses ermöglicht die Fahrzeugzählung eine bessere Routen- und StraßenwartungsplanungCrowd Counting bietet Personenzählung in Echtzeit, um sicherzustellen, dass belebte Bereiche sicher sind und Überfüllungsrisiken vermieden werdenDie Funktion Ausrutschen und Sturz alarmiert Teams bei gestürzten Personen, um die Sicherheit zu erhöhen und weitere Verletzungen zu vermeiden.Warteschlangenmanagement überwacht die Wartezeiten für Kunden, um Warteschlangen effizient zu verwaltenBoolesche Ereignisregeln - verwenden Sie mehrere Auslöser, um sicherzustellen, dass ein Ereignis in schwierigen Szenen korrekt ist.Schnelle Suche nach bestimmten Objekten, einschließlich Personen und Fahrzeugen, zur Unterstützung weiterer UntersuchungenMit der BestShot-Funktion erhalten Sie nur die besten Bilder und optimieren gleichzeitig die Speichernutzung.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen