Ausschreibungstext

Artikelnummer

240588

Typ

PNO-A9311R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, AI-Analyse, 3840x2160, 31x MVF, H.265, IR, IP66/67, IK10, 12V, PoE

Hauptmerkmale

Maximale 4K-Auflösung 3840x2160 Pixel

Motorisiertes Vari Fokal Objektiv 6.91~214.7mm (31x)

IR sichtbare Reichweite 70m

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB), WiseNR (mit KI-Engine)

H.265, H.264, MJPEG Codec

Objektklassifizierung, Attribute und BestShot

Fahrzeugzählung, Personenzählung, Ausrutsch- und

Sturzerkennung

Verstärkte Haltbarkeit (IP66/IP67, IK10, NEMA4X)

ONVIF-Profil S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API)

Wisenet offene Plattform

Cybersicherheit auf höchstem Niveau durch

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet AI |
| Auflösungsstandard | 4K |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,075 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 6,91 - 214,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 60,92 - 2,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Hersteller-Nummer | PNO-A9311R |

Weitere Produktinformationen

<p><strong>Vorteile</strong></p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Überwachung aus großer Entfernung mit 31-fachem Zoom, 70-Meter-Infrarot und 4K-Auflösung für hochwertige Bilder mit Deep Learning bietet eine genaue Objektklassifizierung, auch für Personen und Fahrzeuge, sowie spezifische Objektattribute, z. B. Altersgruppe, Geschlecht und Kleidung.</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>KI versorgt den PNO-A9311R mit intelligenten Analysen, einschließlich Fahrzeugzählung, Personenzählung, Ausrutschen und Sturz, Warteschlangenmanagement sowie Erkennung von virtuellen Bereichen und Linienüberquerungen</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Durch den Einsatz von KI werden Fehlalarme reduziert, so dass sich die Bediener nur auf echte Ereignisse konzentrieren können.</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Durch ein besseres Verständnis des Verkehrsflusses ermöglicht die Fahrzeugzählung eine bessere Routen- und Straßenwartungsplanung</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Crowd Counting bietet Personenzählung in Echtzeit, um sicherzustellen, dass belebte Bereiche sicher sind und Überfüllungsrisiken vermieden werden</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Die Funktion Ausrutschen und Sturz alarmiert Teams bei gestürzten Personen, um die Sicherheit zu erhöhen und weitere Verletzungen zu vermeiden.</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Warteschlangenmanagement überwacht die Wartezeiten für Kunden, um Warteschlangen effizient zu verwalten</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Boolesche Ereignisregeln - verwenden Sie mehrere Auslöser, um sicherzustellen, dass ein Ereignis in schwierigen Szenen korrekt ist.</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Schnelle Suche nach bestimmten Objekten, einschließlich Personen und Fahrzeugen, zur Unterstützung weiterer Untersuchungen</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Mit der BestShot-Funktion erhalten Sie nur die besten Bilder und optimieren gleichzeitig die Speichernutzung.</p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen