Ausschreibungstext

Artikelnummer

236668

Typ

INM-78M2812M0A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensor Kamera, 4x 3840x2160, Tag/Nacht, 2,8-12mm, IR, Weißlicht, WDR, IK10, IP67

Hauptmerkmale

Multidirektionale Kamera 4x 1/1.8" CMOS

Max. Auflösung 3840 x 2160, Bildrate 25fps

Objektive mit motorisierter Brennweite 2,8-12mm

KI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt T-WDR , BLC, HLC, und 3D DNR

Unterstützt ONVIF Profile G, S und T

IR- und Weißlichtbeleuchtung integriert

Für den Außeneinsatz IP67, Vandalismus geschützt IK10

NDAA-Konformität

Wandarm und PoE Injector im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840627 |
| Abmessungen (HxBxT) | 195x300mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 32 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 48 - 112° |
| Bildwinkel vertikal | 27 - 58° |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Alarmausgänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | 256GB, microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtserfassung (FD), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE++ |
| Leistungsaufnahme | 35W @ 24VAC, 40W @ 12VDC, 41W @ PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 3840 × 2160)@25/30fps pro Kanal |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 25m Weißlicht, ca. 35m IR |
| Gewicht | 4,6kg |
| Netzwerkanschluss | 1 x 10/100/1000BASE-T |
| Hersteller-Nummer | 236668 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CM-22 | Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA |
| --- | --- |
| DOME-CH7 | Deckenrohr für IN-Serie Länge ca. 294mm |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |

Empfehlungen

| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |