Ausschreibungstext

Artikelnummer

236317

Typ

INT-8SF0003M0A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Hybrid Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944 optisch, 256x192 thermisch, IP67, PoE, 12V

Hauptmerkmale

Duale Netzwerk Bullet Kamera

Optische Auflösung 2592x1944 Pixel

Thermische Auflösung 256x192 Pixel

Feste Brennweite 3,6mm (optisch) H:81°, V:57°

Feste Brennweite 3,2mm (thermisch) H:56°, V:42°

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung(optisch)

Temperatur Alarm Messbereich -20°~ +150° (±8°)

Unterstützt Audio und Alarm Ein- und Ausgänge

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt ONVIF Profile S, G und Profile T

NDAA-Konformität

Für den Außeneinsatz geeignet IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840603 |
| Abmessungen (HxBxT) | 108x91x314,6mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Bullet |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| Auflösung Pixel | 2560x1944, 256×192 Thermal Modul |
| Auflösung Pixel | 2560x1944, 256×192 Thermal Modul |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux @ F1,6 AGC on |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,2 mm, 3,6 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 56°, 81° |
| Bildwinkel vertikal | 42°, 57° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m, 2 m |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Alarmausgänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Fahrzeug (VD), Feuermelder, Gesichtserfassung (FD), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Mensch (PD), Menschenmengen (CD), Seltene Geräusche (RSD), Temperatur-Ausnahmealarm, Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 10,2W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Bullet |
| Audio | eingebauter Lautsprecher |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 15m, ca. 30m, Infrarot, Weißlicht |
| Gewicht | 1,45kg |
| Hersteller-Nummer | 236317 |

Weitere Produktinformationen

<p>Eine <strong>Brandfrüherkennung </strong>kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, um frühzeitig auf Brandgefahren zu reagieren und so Sachschäden, Personenschäden und Betriebsunterbrechungen zu minimieren.</p><p>Hier sind einige mögliche Anwendungsbereiche:</p><p><strong>Wohngebäude:</strong> Zum Schutz von Bewohnern und Eigentum vor Bränden, die durch Haushaltsgeräte, Kerzen, Rauchen oder elektrische Probleme verursacht werden könnten.</p><p><strong>Bürogebäude:</strong> Zur Sicherstellung der Sicherheit von Angestellten und zur Vermeidung von Datenverlusten und Sachschäden durch Feuer.</p><p><strong>Industrieanlagen:</strong> Besonders wichtig in Produktionsstätten, Lagerhäusern und Fabriken, wo brennbare Materialien und Maschinen ein höheres Brandrisiko darstellen.</p><p><strong>Kritische Infrastrukturen:</strong> Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe und andere wichtige Einrichtungen, wo ein Brand katastrophale Folgen haben könnte.</p><p><strong>Landwirtschaftliche Betriebe:</strong> Zum Schutz von Ernten, Vieh und landwirtschaftlichen Gebäuden vor Feuer.</p><p><strong>Serverräume und Rechenzentren:</strong> Um den Schutz sensibler Daten und teurer Hardware sicherzustellen, die durch Brände zerstört werden könnten.</p><p><strong>Fahrzeuge und Schiffe:</strong> In Transportmitteln wie Bussen, Zügen, Flugzeugen und Schiffen, um die Sicherheit von Passagieren und Fracht zu gewährleisten.</p><p><strong>Historische Gebäude und Museen:</strong> Zum Schutz von unbezahlbaren Kulturgütern und historischen Artefakten vor Brand.</p><p><strong>Großveranstaltungen und öffentliche Plätze:</strong> Zum Schutz von Menschenmengen bei Konzerten, Sportveranstaltungen und anderen öffentlichen Versammlungen.</p><p><strong>Wälder und Naturschutzgebiete:</strong> Zur Früherkennung von Waldbränden, um Umwelt- und Sachschäden zu minimieren und die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.</p>

Zubehör

| AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |
| WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |