Ausschreibungstext

Artikelnummer

238664

Typ

INR-58N640005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64x IP, RAID, 16xSATA, 4xHDMI, H.265, H.264, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 12MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 640Mbps, Ausgang 640Mbps

Maximal 16 interne Festplatten möglich, Hotswap fähig

RAID 0,1,5,6,10 support

Unterstützt 16 Alarmeingänge und 4 Alarmausgänge

4x HDMI Ausgang, 2x RJ45 Netzwerkanschluss, 1xUSB Anschluss

1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

ONVIF Profile S Unterstützung, NDAA-Konformität

USB Mouse und 19" Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840634 |
| Abmessungen (HxBxT) | 1498x440x460mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Lüfter | ja |
| Kanäle gesamt | 64 |
| IP Kanäle | 64 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 4000x3000 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Spotmonitor | nein |
| Monitor-Ausgänge | 4x HDMI |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 16 |
| Alarmausgang | 4 |
| Audiounterstützung | ja |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 288 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| HDD Steckplätze | 16x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| RAID | + Hot Spare, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz max. | 1280 Mbps |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Remote Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| 19" Rackmount | ja |
| Stromversorgung | 100-240VAC; ATX250W intern |
| Leistungsaufnahme | 8W, ohne Festplatte |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile S |
| Fernzugriff | Remote Software |
| Gewicht | 9kg |
| Netzwerkanschluss | 2 x 10/100/1000BASE-T |
| Datendurchsatz eingehend | 640 Mbps |
| Audioausgang | 1 |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 238664 |

Weitere Produktinformationen

Bevor Sie das Gerät in ein 19"-Rack einbauen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein Fachboden oder passende Gleitschienen im Schrank installiert sind. Es ist nicht möglich, den Rekorder nur mit den im Lieferumfang enthaltenen 19? Befestigungswinkel zu stützen. Diese dienen nur zur Fixierung der Position des Gerätes.Um die  Wärmeabfuhr und eine einwandfreie Funktionen des Geräts zu gewährleisten, ist es verboten, das Gerät zu stapeln oder andere schwere Gegenstände auf das Gerät zu stellen.Verwendung der 4 HDMI-Ausgänge:    3x HDMI unterstützte Auflösungen: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 , 1920x1080 , 1600x1200?1920x1200, 3840x2160, 7680x4320;  1x HDMI unterstützte Auflösungen: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080;  Hinweis:Wenn die Ausgangsauflösung von HDMI 1 auf 8K eingestellt ist, ist die maximale Ausgangsauflösung von HDMI 3 und 4 auf 1080P begrenzt, und HDMI 2 wird deaktiviert.

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD181PURP | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 18TB, 512MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-16 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-eneo-KON-32 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |