Ausschreibungstext

Artikelnummer

238853

Typ

DS-2CD3166G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 6MP, 2,8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Mic

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 3200x1800 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 105° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,4" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1.6 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 311323448 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-120 | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß |
| --- | --- |
| DS-1272ZJ-120 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-DM46 | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen