Ausschreibungstext

Artikelnummer

240632

Typ

AMG350-14GAT-2S-P300

Kurzbeschreibung

Industrieller 16 Port Unmanaged Switch, 14 x 10/100/1000BT RJ45 30W & 2 x 100/1000FX SFP Slot

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)

14 x 30W PoE 802.3at Ausgang (300W gesamt)

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

Ermöglicht LWL ADD & DROP

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

Aluminiumgehäuse 65 x 125 x 156 mm

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 14 |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG350-14GAT-2S-P300 |
| PoE Budget (gesamt) | 300 W |
| Ports | 14x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | AMG350 |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen