Ausschreibungstext

Artikelnummer

223345

Typ

Hikvision DS-2CE16D8T-IT1F(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, WDR

Hauptmerkmale

2-MP-Hochleistungs-CMOS-Sensor

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Auflösung 1920 × 1080

130 dB True WDR, 3D-DNR

EXIR 2.0, Smart IR, bis zu 30 m IR-Reichweite

4-in-1-Videoausgang (umschaltbar zwischen TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Up-the-Coax (HIKVISION-C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 2,6 W |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 104° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6954273680947 |
| Hersteller-Nummer | 300511192 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen