Ausschreibungstext

Artikelnummer

240035

Typ

Bosch NBE-3702-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 3,3-10,2mm, IR, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Auflösung 1920x1080

inkl. IVA Pro Building

Integriertes Secure Element mit TPM für höchste Sicherheit

eingebauter IR Strahler mit einer Reichweite von 30m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1.6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 31 - 106° |
| Brennweite | 3,3 - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.414.799 |
| Serie | Bosch DINION 3100i IR |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch NDA-U-CBBS | Aufbaugehäuse für Bosch DINION 3100i Outdoor |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen