Ausschreibungstext

Artikelnummer

240697

Typ

DDZ5540DN-IR

Kurzbeschreibung

High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE++, 40x Zoom, integrierte IR-Beleuchtung, Heizung, Mountera Outdoor Dome

Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition PTZ-Kamera

Bis zu 60 fps bei voller Auflösung, H.265

Horizontales Blickfeld: 62,6°, Vertikales Blickfeld: 48,8°

40x Zoom mit Autofokus

Deep AI Objektklassifizierung, PTZ-Home-Position EdgeAnalytics AI Apps

High-Speed Pan/Tilt/Zoom-Mechanismus

Reichweite IR-Beleuchtung bis zu 100 m

Kompatibel mit dem Mountera Montageystem

Wettergeschütztes IP69 Gehäuse mit Heizung

NDAA / DSGVO konform

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 62,6° |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 90 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 300 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 009087 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Dallmeier PTZ |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 48VDC |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DLC - PTZ Camera EdgeAnalytics AI Apps (Essential) | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |
| --- | --- |
| Mountera® Box mit Netzteil | Mountera® Box mit Netzteil, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, weiß |
| Mountera® Ceiling Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken |
| Mountera® Wall Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Wänden oder an einer Mountera® Box |
| PTZ Camera Software Maintenance (Plus 12 Months) | Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate |
| PTZ Camera Support and License Interval Premium | Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Premium für 60 Monate |

Empfehlungen

Dienstleistungen