Ausschreibungstext

Artikelnummer

240699

Typ

DDZ5530DN Indoor IM

Kurzbeschreibung

High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE+, 30x optischer Zoom, Dome-Gehäuse, Einbauvariante

Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition PTZ-Kamera

Bis zu 60 fps bei voller Auflösung, H.265

Horizontales Blickfeld: 59,4°, Vertikales Blickfeld: 46,1°

30x optischer Zoom mit Autofokus

Deep AI Objektklassifizierung, PTZ-Home-Position EdgeAnalytics AI Apps

High-Speed Pan/Tilt/Zoom-Mechanismus

Einbauvariante

NDAA / DSGVO konform

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,8 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 90 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 300 °/sec |
| Interner-Speicher | microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 59,4° |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 009083 |
| Serie | Dallmeier PTZ |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DDZ Outdoor Ceiling Bracket 25 | Halter für die Installation einer DDZ5230 DN Outdoor-Kamera an Decken, innenliegende Kabelführung, Länge 25 cm pulverbeschichtet, weiß |
| --- | --- |
| DDZ Outdoor Wall Bracket L | Halter für die Installation einer DDZ5230 DN Outdoor-Kamera an Wänden, innenliegende Kabelführung, pulverbeschichtet, weiß |
| DLC - PTZ Camera EdgeAnalytics AI Apps (Essential) | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |
| PTZ Camera Software Maintenance (Plus 12 Months) | Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate |
| PTZ Camera Support and License Interval Premium | Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Premium für 60 Monate |

Empfehlungen

Dienstleistungen