Ausschreibungstext

Artikelnummer

222152

Typ

STC-MCS163U3V

Kurzbeschreibung

1/2,9" USB 3.0 Gehäusekamera, Farbe, 1,6 Megapixel, 238 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1/2,9" 1,6 Megapixel Sony CMOS Sensor

Global Shutter

Auflösung 1440x1080 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 238fps

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB 3.0 |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1440x1080 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Area Scan |
| Bildwiederholrate | 238 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Hersteller-Nummer | STC-MCS163U3V |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen