Ausschreibungstext

Artikelnummer

222149

Typ

STC-MBS312U3V

Kurzbeschreibung

1/1,8" USB 3.0 Gehäusekamera, Monochrom, 3,2 Megapixel, 56 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1/1,8" 3,2 Megapixel Sony CMOS Sensor

Global Shutter

Auflösung 2048x1536 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate:56fps

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Betriebssystem | 56 fps |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS312U3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen