Ausschreibungstext

Artikelnummer

222148

Typ

STC-MBS163U3V

Kurzbeschreibung

1/2,9" USB 3.0 Gehäusekamera, Monochrom, 1,6 Megapixel, 238 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1/2,9" 1,6 Megapixel Sony CMOS Sensor

Global Shutter

Auflösung 1440x1080 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 238fps

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Betriebssystem | 238 fps |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS163U3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen