Ausschreibungstext

Artikelnummer

240675

Typ

QNE-C8013RL

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 4mm, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk IR Dome im Flateye Design

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps

Objektiv mit 3mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Integrierte IR- und Weißlicht Beleuchtung

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3)

Unterstützt ONVIF Profile S/G/T/M

Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66/67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet Q |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,022 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,0 mm |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | QNE-C8013RL |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-140HMW | Deckenhalterung für QNV-C8083R/9083R Farbe weiß, Plastikkappe |
| --- | --- |
| SBP-300CMW1 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |

Empfehlungen

Dienstleistungen