Ausschreibungstext

Artikelnummer

233502

Typ

Hikvision iDS-2CD7046G0-AP(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht, 4MP, Alarm, Audio, RS-485

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 140-dB-WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 12,3 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Objektiv Typ | kein Objektiv enthalten |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847129804 |
| Hersteller-Nummer | 311314087 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1214ZJ | Masterhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1233ZJ | Halterung, Decke, Stahl, weiß, 160x1093mm, für Hikvision |
| Hikvision DS-1269ZJ | Deckenhalterung, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1292ZJ | Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1293ZJ | Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1331HZ-W(O-STD) | Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer, für Hikvision Kameras, -20 ~ +60°C, 24VAC |
| Hikvision DS-1332HZ(STD) | Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54 |
| Hikvision DS-2202ZJ(O-STD) | Wandhalterung, neigbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras, 300,7x250,2x107,9mm |
| Hikvision HV3816D-8MPIR(O-STD) | Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/3,8-16mm, 8 Megapixel, DC asphärisch, IR korrigiert, CS |

Empfehlungen

Dienstleistungen