Ausschreibungstext

Artikelnummer

235728

Typ

Hikvision DS-2CD2326G2-I(2.8mm)(D)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Turret, Tag/Nacht, 2MP, 2,8mm, Infrarot, Analyse, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.711u, G.722, G.726 |
| Kameratyp | Domekamera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Bildwinkel vertikal | 57° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847165505 |
| Hersteller-Nummer | 311319954 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1271ZJ-130-TRL | Deckenhalterung, 150x567mm, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1273ZJ-130-TRL | Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1273ZJ-130B-TRL | Wandhalterung, Aluminium, weiß, 132x242,9x288.5mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM8 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1281ZJ-M | Halterung, Decke, geneigt, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen