Ausschreibungstext

Artikelnummer

235745

Typ

DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(D)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2MP, 2,8-12mm, Alarm, Audio, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847165796 |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 113 - 31° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Drehbereich | 355 ° |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSD-Kartenslot, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Hersteller-Nummer | 311319870 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen