Ausschreibungstext

Artikelnummer

233337

Typ

DS-2DF8425IX-AELW(O-STD)(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 4MP, 25x, IP67, 24VAC, PoE, Wischer

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847134532 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 59,8 - 3,3° |
| Brennweite | 5,9 - 147,5 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 210 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 280 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Hängende Montage |
| Objektiv Typ | Zoom |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 327000322 |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision Turbo HD Camera |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 10-24VAC, Hi-PoE |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1604ZJ-Corner | Eckhalterung, Aluminium, weiß, 206,8x261,8x465mm, für Hikvision PTZ Domes |
| DS-1604ZJ-Pole | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes |
| DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1661ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes |
| DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen