Ausschreibungstext

Artikelnummer

235190

Typ

Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(O-STD)(P3)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, 4MP, 32x, Alarm, Audio, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

Erfasst gleichzeitig einen großen Bereich und viele Details

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 32-fachem optischen Zoom und 16-fachem digitalen Zoom

Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D-DNR, Defog, regionale Belichtung und regionalen Fokus

Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 200 m IR-Reichweite

Unterstützt 24 VAC und Hi-PoE

Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Kameratyp | Sonderkamera |
| Leistungsaufnahme | 42 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, Hi-PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 60,2° |
| Bildwinkel vertikal | 35,1° |
| Brennweite | 5,9 - 188,8 mm |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327000607 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-Pole | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1674ZJ | Anschlussbox, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1684ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen