Ausschreibungstext

Artikelnummer

234354

Typ

Hikvision DS-2TD2628T-3/QA(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 3mm, 252x192, IP66, Thermographie

Hauptmerkmale

256 × 192 Auflösung, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F1.0)

Videoinhaltsanalyse: Fahrzeug-/Personenklassifizierung

Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1.022 °F), Max (± 2 °C, ± 2 %)

Unterstützt Raucherkennungsalgorithmus

Unterstützt Sonnenreflexionsfilter und Gabelstapler-Alarmfilter-Algorithmus

Bildverarbeitungstechnologie: linear, Histogramm, selbstanpassender thermischer AGC-Modus, DDE, 3D-DNR

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0089 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 50,0 |
| Bildwinkel vertikal | 37,3 |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847157784 |
| Hersteller-Nummer | 305401691 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen